建设项目环境影响报告表

项目名称：苏州翰泽精密机械有限公司迁建

计量仪零部件等产品生产项目

建设单位（盖章）：苏州翰泽精密机械有限公司

编制日期：2018年03月

江苏省环境保护厅制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2. 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别——按国标填写。

4. 总投资——指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8.审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

- 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 苏州翰泽精密机械有限公司迁建计量仪零部件等产品生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 苏州翰泽精密机械有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 苗金伟 |  |  | 联 系 人 |  | 王会娟 |  |  |  |
| 通讯地址 | 苏州工业园区春辉路11号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 18136088058 | 传真 |  | 0512-65953289 |  | 邮政编码 |  | 215000 |  |
| 建设地点 | 苏州工业园区春辉路11号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 苏州工业园区行政审批局 |  |  |  | 批准文号 | 苏园行审备[2018]32号 项目代码 2018-320690-33-03-506281 |  |  |  |
| 建设性质 | 迁建 |  |  |  | 行业类别 及代码 | C3489其他通用零部件制造 |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 1151 |  |  |  | 绿化面积 (平方米) | 依托现有 |  |  |  |
| 总投资 (万元) | 28 | 其中环保 投资（万元） |  |  | 3 | 环保投资占 总投资比例 |  |  | 10.7% |
| 评价经费 （万元） | — |  |  |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2018年2月 |
| 原辅材料（包括名称、用量）及主要设施规格、数量（包括锅炉、发电机等） 项目主要原辅材料消耗见表1-1；项目主要原辅材料成分及理化性质见表1-2；项目主要的设备见表1-3。 表1-1 项目主要原辅材料消耗一览表 序号; 原辅料名称; 规格/组分; 物态; 年使用量（t/a）; 最大储存量（t/a）; 储存 地点; 包装 形式. 迁建前; 迁建后; 变化量. 1; 304不锈钢; 304; 固; 10; 20; 10; 5; 车间; 堆放. 2; 45#钢; 45; 固; 5; 15; 10; 5; 车间; 堆放. 3; 6061-T铝; 6061-T; 固; 5; 15; 10; 5; 车间; 堆放. 4; 乳化液; 矿物油; 液; 0.5; 1.5; 1; 1; 仓库; 桶装. 5; 液压导轨油; 矿物油; 液; 0.02; 0.04; 0.02; 1; 仓库; 桶装. 6; 擦拭布; 棉; 固; 0.01; 0.03; 0.02; 0.5; 仓库; 袋装. 7; 滤芯; /; 固; 0.001; 0.002; 0.001; 0.01; 仓库; 箱装. 表1-2 项目主要原辅材料成分及理化性质表 序号; 物质名称; 理化性质; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 1; 乳化液; 由基础油加入适量的防锈剂、乳化剂而制得的一种产品，常温下为棕黄色至浅褐色半透明均匀油体。与水按一定比例混合调制而成，具有防锈、清洗、极压性能，适用于金属加工、切削等过程中作为冷却液使用，低毒。; 易燃; 低毒. 2; 导轨油; 密度约为0.9g/ml，能对设备起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。遇明火、高热可燃。低毒，急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。; 可燃; 低毒. 表1-3 主要设备一览表 序号; 设备名称; 技术规格及型号; 数量; 来源; 备注. 迁建前; 迁建后; 变化量. 1; CNC机台; V-6; 2台; 5台; 3台; 国内; ——. 2; CNC机台; V-11; 0台; 3台; 3台; 国内; 3150×2700×2850mm. 3; CNC机台; V-85; 2台; 4台; 2台; 国内; ——. 4; 数控车床; CK-36; 3台; 7台; 4台; 国内; ——. 5; 铣床; 旭正4号; 1台; 3台; 2台; 国内; 1800×1500×2400mm；1600kg. 6; 空压机; 德曼变频空压机; 1台; 1台; 0台; 国内; ——. 7; 测高仪; 00730044; 1台; 1台; 0台; 国内; ——. 8; 粗糙度仪; SJ-210; 1台; 1台; 0台; 国内; ——. 9; 圆度仪; ——; 1台; 1台; 0台; 国内; ——. 10; 三坐标; ——; 1台; 1台; 0台; 国内; ——. |
| 水及能源消耗量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 | 消耗量 |  | 名称 |  |  |  | 消耗量 |  |  |
| 水（吨/年） | 1428 |  | 燃油（吨/年） |  |  |  | — |  |  |
| 电（万度/年） | 36 |  | 燃气（吨/年） |  |  |  | — |  |  |
| 燃煤（吨/年） | — |  | 其它（吨/年） |  |  |  | — |  |  |
| 废水（工业废水 、生活废水 ）排水量及排放去向  本项目无生产废水产生，迁建后全厂生活污水总量约1142t/a；依托厂区现有接管口接管市政污水管网，排入园区污水处理厂处理，尾水达标后排入吴淞江。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 放射性同位素和伴有电磁辐射的设施的使用情况 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 苏州翰泽精密机械有限公司迁建计量仪零部件等产品生产项目租赁苏州方博企业管理服务有限公司厂房进行生产加工，位于苏州工业园区春辉路11号。搬迁前本项目位于苏州工业园区群星三路68号，成立期间苏州翰泽精密机械有限公司环保项目已审批但未办理环保验收。由于原厂房租赁到期，建设单位重新选址，由于市场需求的变化，迁建后变更了产品数量，生产工艺不变，不属于技改。特申报此项目。迁建后新增8台CNC机台、4台数控车床、2台铣床设备；新增员工22人，可实现扩产计量仪零部件310万件/年、天线零部件50万件/年、医疗设备零部件40万件/年。 本项目已获江苏省投资项目备案证，备案证号：苏园行审备[2018]23号（见附件），同时项目已得到苏州工业园区环保局咨询建议书（见附件）。根据《中华人民共和国环境影响评价法》等法律法规的有关规定，建设项目在实施前必须进行环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环境保护部令第44号），本项目属于“二十二、金属制造业 67 金属制品加工制造 其他”，需“委托有资质的环评单位编制环境影响报告表”。苏州翰泽精密机械有限公司委托广东环科技术咨询有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我单位接受委托后，认真研究了该项目的有关材料，在现场踏勘、调查的基础上，通过对有关资料的收集、整理和分析计算，根据有关规范编制了该项目的环境影响报告表，报请审批。 2、项目概况 ①项目名称：苏州翰泽精密机械有限公司迁建计量仪零部件等产品生产项目 ②建设单位：苏州翰泽精密机械有限公司 ③建设地点：本项目租赁苏州方博企业管理服务有限公司2号楼一层厂房用于生产经营。苏州工业园区春辉路11号（E120.740505°，N31.350046°）：厂区东侧为空地，西侧为星塘街，南侧为精锐刀片厂，北侧为春辉路。项目地理位置图和项目地周围500m环境状况图见附图1、附图2。 ④建设性质：迁建 ⑤建设规模：项目建成后年新增计量仪零部件产品310万件、天线零部件50万件、医疗设备零部件40万件。 ⑥总投资和环保投资情况：本项目总投资28万元人民币，环保投资3万元人民币。 ⑦项目定员：现有员工34人，迁建后新增员工22人； ⑧工作班制：2班制，每天工作10小时，全年工作255天，年生产时数5100小时； ⑨食堂：本项目不设食堂，工作餐由外单位配送。 3、建设项目产品方案 本项目具体产品方案见表1-4；项目公用及辅助工程见表1-5。 表1-4 项目产品方案 序号; 产品名称; 设计能力（万套/件）; 年运行时数. 迁建前; 迁建后; 变化量; 5100h. 1; 计量仪零部件; 100; 410; 310. 2; 天线零部件; 100; 150; 50. 3; 医疗设备零部件; 30; 70; 40. - 项目主体及公辅工程内容 表1-5 项目主体及公辅工程一览表 类别; 设施名称; 设计能力; 备注. 迁建前; 迁建后; 增减量. 主体工程; 原料仓库; 35m2; 40m2; 5m2; 车间西部. 成品仓库; 40m2; 50m2; 10m2; 车间北部，生产车间临时堆放. 危废暂存区; 15m2; 15m2; 0m2; 车间西侧. 一般固废暂存区; 10m2; 10m2; 0m2; 车间西侧. 办公区; 50m2; 50m2; 0m2; 车间东侧. 运输; 原料产品均通过汽车运输. 公用工程; 给水; 自来水; 867t/a; 1428t/a; 561t/a; 市政供水. 排水; 生活污水; 693.6t/a; 1142.4t/a; 448.8t/a; 接入市政管网进园区污水处理厂. 供电; 20万度; 36万度; +16万度; 市政供电. 环保工程; 固废治理; 危废暂存区15m2，一般固废暂存区10m2; 防渗防腐、安全暂存，委托有资质单位处理，实现零排放； 一般固废：外售回收单位. 废水处理; 生活污水经市政污水管网接入园区污水处理厂处理. 噪声治理; 降噪≥25dB; 采用低噪设备、隔声减震、绿化及距离衰减等措施. 废气处理; CNC加工设备产生非甲烷总烃经设备自带滤芯过滤处理; /. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： - 原有项目概况 苏州翰泽精密机械有限公司成立于2011年11月9日，搬迁前位于苏州工业园区群星三路68号。主要从事生产、加工：五金机械零部件；销售：自动化设备及配件；从事生产所需原材料进口业务和自产产品的出口业务。公司于2011年10月26日获得苏州翰泽精密机械有限公司项目的环保审批意见，但未办理环保验收。公司原有职工34人，年工作255天，每天工作10小时，俩班制，年运行5100小时。 企业原有项目环保审批情况如下： 表1-6 原有项目环保审批情况一览表 序号; 项目名称; 报告类型; 环保批复情况; 工程验收批复情况. 1; 苏州翰泽精密机械有限公司; 环境影响申报登记表; 2011年1月13日通过环保审批，档案编号001336800; 未验收. - 原有项目生产工艺及产污环节 1、原有项目情况 计量仪零部件、天线零部件、医疗设备零部件生产工艺流程图： 图1-1 计量仪零部件、天线零部件、医疗设备零部件生产工艺流程图 工艺说明及产污环节分析： 车床加工：将原材料钢材、铝材放入数控车床中，用车刀对旋转的工件进行车削粗加工。在此过程中有废金属边角料、噪声产生；设备需定期保养及维修用到导轨油，此过程产生少量废液。 CNC加工：使用CNC机加工设备对工件进行精加工，对不符合要求的加工零件做二次加工至符合产品要求。此过程有废金属边角料、噪声乳化液循环使用。乳化液使用过程会产生废气（以非甲烷总烃计）。设备定期维护用到少量导轨油，此过程产生少量废液。定期更换滤芯，此过程产生废滤芯。 铣床加工：用铣刀对工件进行铣削加工。铣削工件平面、沟槽、轮齿、螺纹和花键轴等。此过程产生废金属边角料、噪声。设备定期维护用到少量导轨油，此过程产生少量废液。 成品：人工对产品进行检验，合格产品擦拭后入库，擦拭过程产生废抹布；不合格工件返回CNC加工工序重新加工；合格成品外售。 原有项目主要污染物： 因原有项目建设时间较早，环保申报文件为《建设项目环境影响申报登记表》，未量化核实污染物排放量，现根据实际情况进行核算。 （1）废气 由工艺分析可知，原有项目废气主要为在CNC加工过程中使用到的乳化液，乳化液循环使用，年用量为0.5t/a，其使用过程会产生油雾（以非甲烷总烃计），约占总用量的10%，即0.05t/a，通过设备自带的滤芯过滤后在车间排放，净化效率约90%，故最终在车间内无组织排放量为0.005t/a。 （2）废水 原有项目无生产废水产生。厂区雨污分流，原有职工人数为34人，生活用水按照100L/人•天计，年工作255天，则年用水量为867t/a，排放系数按0.8计，则排放量约为693.6t/a，项目生活污水接入市政管网后进园区污水处理厂处理达标后排入吴淞江。 原有项目生活污水排放情况见下表。 表1-8 原有项目水污染物排放状况 来源; 废水量t/a; 污染物名称; 污染物排放量; 标准浓度限值(mg/L); 排放方式与去向. 浓度 (mg/L); 排放量(t/a). 生活污水; 693.6; COD; 400; 0.2774; 500; 经市政管网排入园区污水处理厂. SS; 250; 0.1734; 400. 氨氮; 30; 0.0208; 45. TP; 6; 0.0042; 8. 原有项目水量平衡见下图： 图1-2 原有项目水平衡图 - 噪声 原有项目噪声源主要为车床、CNC加工、铣床设备运转噪声，噪声源强在70~85dB（A）之间，经选用低噪声设备，采用隔声、减振、降噪等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求。 4、固废 原有项目产生的固废有：生活垃圾、废金属边角料、废滤芯、废导轨油、废抹布。 废边角料：废铁渣的产生工序为车床加工、CNC加工及铣床加工工序。年产生量约2t/a（按原料量10%计）。统一收集后外售处置。 废导轨油：本项目在机器维护过程中使用少量导轨油，年使用量约为0.02t/a。作为危废委托江苏永葆环保科技有限公司处理。 废乳化液：本项目CNC加工工序使用乳化液，乳化液循环使用至发黑发黄时需定期更换，每年更换2次，废乳化液产生量约0.45t/a，作为危废委托江苏永葆环保科技有限公司处理。 废滤芯：CNC加工过程中需定期更换滤芯，年使用量约0.001t/a，作为危废委托有资质单位处置。 废抹布：项目在生产过程中使用抹布对工件进行擦拭、操作过程中产生的废抹布，年产生量约为0.01t/a，内含废乳化液，作为危废委托有资质单位进行处理。 生活垃圾：本项目生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，本项目员工为34人，年工作日为255天，所以生活垃圾产生量约4.335t/a。 企业原有项目固废产生及排放情况详见下表。 表1-9 原有项目固废产生与处置一览表 固废名称; 属性; 产生量 （t/a）; 废物类别及代码; 利用及处置方式. 废金属边角料; 一般固废; 2; 85; 外售. 废导轨油; 危险废物; 0.02; HW08 900--249-08; 委托江苏永葆环保科技有限公司处理. 废乳化液; 0.45; HW09 900-006-09. 废擦拭布; 0.01; HW49 900-041-49. 废滤芯; 0.001; HW49 900-041-49. 生活垃圾; 生活垃圾; 4.355; 99; 环卫部门清运. 注：原有项目危险废物代码按照《国家危险废物名录》（2016）重新核定。 三、原有项目存在的问题及“以新带老”措施 存在问题： - 企业因原有项目建设时间较早，环保申报文件为《建设项目环境影响申报登记表》，未量化核实污染物排放量； - 企业未设置卫生防护距离。 “以新带老”措施： - 本环评根据原有项目实际生产情况核算污染物，已重新核算原有项目废水、固废及废气的排放情况。 - 本次迁建后以厂界为起点需设置100m的卫生防护距离。 公司运营以来无环境纠纷、未收到环境投诉等情况。厂区内施行雨污分流，分别从厂区内的雨水排口和污水排口排放至市政污水管网，进入园区污水处理厂处理；项目固废分类收集，合理处置，对外零排放；项目噪声经采取隔声减振、距离衰减等措施后，厂界噪声满足相关的排放标准要求。 |

- 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 地理位置：苏州位于江苏省东南部，东临上海，南接浙江，西抱太湖，北依长江。苏州工业园区位于苏州市区的东部，地处长江三角洲中心腹地，具有十分优越的区位优势，位于中国沿海经济开放区与长江经济发展带的交汇处，通过周边发达的高速公路、铁路、水路及航空网与中国和世界的各主要城市相连。 本项目位于苏州工业园区春辉路11号。周边以工业企业为主，经调查企业周边500米无食品企业等需保护目标，项目地理位置图见附图一。 地形地貌：苏州在地貌上属于长江下游三角洲冲积平原，地势平坦，高程在3.5~5m，苏州西部地势较高，并有低山丘陵，如天平山、七子山等，东部地势相对低洼，且多湖泊，如阳澄湖、金鸡湖等。 项目所处的苏州工业园区属冲积平原地质区及基岩山丘工程地质区，除表层土层经人类活动而堆积外，其余均为第四纪沉积层，坡度平缓，一般呈水平成层、交互层或夹层，较有规律。地质特点为：地势平整、地质较硬、地耐力较强。据区域资料，场地属地壳活动相对稳定区。 气候气象：苏州工业园区位于北亚热带南部，属亚热带季风海洋性气候，气候温和，四季分明，雨量充沛。根据苏州市气象台历年气象资料统计：年平均温度：15.8℃（最高38.8℃，最低-9.8℃），无霜期长达230天左右。年平均相对湿度：76%，平均降水量：1076.2mm，年平均气压：1016hpa，年平均风速：3.6米/秒。风向：常年最多风向为东南风（夏季）；其次为西北风（冬季）。 水文：苏州工业园区为江南水网地区，河网纵横交叉，湖荡众多，主要河流有娄江、吴淞江、相门塘、斜塘河、青秋浦、凤凰泾等；主要湖泊有金鸡湖、白荡、沙湖、独墅湖、阳澄湖等。河网水流流速缓慢，流向基本由西向东，由北向南。据大运河苏州站多年的观测资料，苏州地区年均水位约2.76m（吴淞标高），内河水位变化在2.2~2.8m，地下水位一般在-3.6~-3.0m之间。 本项目污水最终纳污河流吴淞江河面较宽，平均宽度145m，平均水深3.21m。该河流中支流主要有斜塘河、青秋浦、清小港、浦里港。 生态：随着苏州工业园区的开发建设，区域内的农业型生态环境逐步被城市建成型生态环境所替代，以绿化环境为目的种植了草坪和乔、灌木以及各种花卉。园区内工业用地占30%左右，绿化率超过45%。苏州工业园区提出了建设生态示范园区和打造生态文明示范园区的构想，现已成为全国首批国家级生态工业示范园区和国家级循环经济示范试点产业园区。 植被主要以作物栽培为主，主要粮食作物有水稻、小麦和油菜；蔬菜主要有叶菜、果菜、茎菜、根菜和花菜等五大类几十个品种；经济作物主要有棉花、桑和茶。家养的牲畜主要有鸡、鸭、鹅、牛、羊、猪、狗等传统家畜，近年来有些农户开始饲养水貂、狐、蛇等野生动物，目前该地区主要野生动物包括昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等。野生和家养的鱼类有草鱼、青鱼、鳊鱼、黑鱼、鳜鱼、鳗鱼、白鱼、鳝鱼等十几种。甲壳类有虾、蟹等，贝类有田螺、蚌等，爬行类有龟、甲鱼等。 社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等） 苏州工业园区是中国和新加坡两国政府间的重要合作项目，1994年2月经国务院批准设立，同年5月实施启动，行政区划面积278平方公里，其中，中新合作区80平方公里，下辖四个街道，常住人口约80.78万。 2017年实现地区生产总值2350亿元，同比增长7.2%；一般公共预算收入317.8亿元，增长10.3%，占GDP比重达13.5%；进出口总额858亿美元，增长15.5%；实际利用外资9.3亿美元、固定资产投资476亿元；R&D投入占GDP比重达3.48%；社会消费品零售总额455亿元，增长12%；城镇居民人均可支配收入6.6万元，增长7.7%。在全国经开区综合考评中位居第1，在全国百强产业园区排名第3，在全国高新区排名上升到第5，均实现历史最好成绩。 近年来，工业园区构筑特色产业体系。坚持引进和培育并举，大力发展高端高新产业，形成了“2+3”特色产业体系（“2”：电子信息、机械制造等两大主导产业；“3”：生物医药、人工智能、纳米技术应用等三大特色新兴产业）。累计吸引外资项目4800多个，实际利用外资300亿美元，92家世界500强企业在区内投资了156个项目。主动对接“中国制造2025”，大力发展智能制造，促进“工业化+信息化”深度融合，积极推动制造业向“制造+研发+营销+服务”转型，推动制造工厂向企业总部转型，目前拥有各类外资研发机构161家，经认定的省级总部机构39家、占全省20%。生物医药、人工智能、纳米技术应用等三大新兴产业去年分别实现产值615亿元、350亿元和500亿元，增长28%、30%和36%，园区生物医药产业竞争力在全国高新区中排名第一，纳米技术应用产业被誉全球八大微纳制造领域最具代表性区域之一，同时，百度、华为、滴滴、科大讯飞、苹果、微软、西门子等都在园区设立了人工智能相关领域研发或创新中心，园区正在加速成为国内领先、国际知名的人工智能产业发展高地。 累计建成各类科技载体超600万平方米、公共技术服务平台30多个、国家级创新基地20多个。积极开展招校引研，重点瞄准大院大所名校，引进中科院苏州纳米所、中科院电子所苏州研究院、中国医学科学院系统医学研究所等“国家队”科研院所10家，牛津大学苏州先进研究中心、哈佛大学韦茨创新中心、微软苏州研发中心、协鑫中央研究院等新型研发机构近500家，中国科技大学、西交利物浦大学、加州大学洛杉矶分校、新加坡国立大学等中外高等院校29所，在校生人数7.85万人，获批全国首个“高等教育国际化示范16区”。深入实施“金鸡湖双百人才计划”，集聚高端人才，累计入选国家“千人计划”143人，其中创业类“千人计划”57人、占全国比例近7%，大专以上人才总量居全国开发区第一，园区被评为国家级“海外高层次人才创新创业基地”、中国科协“海外人才离岸创新创业基地”，被确定为中组部人才工作联系点。突出企业创新主体地位，深入实施“企业扎根”和自主品牌企业培育计划，大力培育壮大创新创业企业集群，目前集聚科技创新型企业4000多家，国家高新技术企业875家，上市企业18家、新三板挂牌企业108家。 教育事业：与经济社会发展相适应，园区工委、管委会坚持科教兴区战略。高度重视教育工作，紧紧围绕“办人民满意教育、办人民满意学校”的宗旨，统筹发展基础教育、职业教育、高等教育、成人教育，全面实施素质教育，初步形成了较为完善的教育现代化体系。截止2015年11月，园区共有幼儿园70所、小学11所、初中5所、九年一贯制学校13所、纯高中3所，初中和高中（苏州工业园区星海实验中学）1所、中等职业学校1所、高等职业技术学院1所、社区教育中心4所、新加坡国际学校和特殊教育（博爱学校）各1所；中小学（含幼儿园）共有教职工2828人，在校学生33202人。独墅湖科教创新区25所高等院校和职业院校入驻，在校学生规模超7.5万人，其中硕士研究生以上近2万人，成为全国唯一的“国家高等教育国际化示范区”。 基础设施：目前，80平方公里的中新合作开发区基础设施建设基本完成，全面达到“九通一平”的标准。 道路：苏州工业园区位于苏州古城区东部，以发达的高速公路、铁路、水路及航空网与世界各主要城市相连。轨道交通20分钟到达上海、60分钟到达南京，与沪、宁、杭融入同城轨道化生活。 供水：按照国际先进水平建设的自来水厂一期工程于1998年1月建成并开始向园区正式供水，位于苏州工业园区自来水厂位于星港街和金鸡湖大道交叉口。太湖作为水厂的主要水源，引入阳澄湖作为第二水源，形成双水源供水格局。水厂出水水质优于国家标准，并达到饮用水国际先进水平，太湖水源、阳澄湖水源日供水设计能力分别为70万m3、50万m3，已建成供水能力分别为70万m3、20万m3。 苏州工业园区第二水源工程-阳澄湖水厂为园区第二水源工程，位于听波路，紧邻阳澄湖。设计总规模50万m3/d，近期工程设计规模20万m3/d，中期2020年规模为35万m3/d。水厂采用“常规处理+深度处理”工艺，达到国标生活饮用水水质标准。 排水：采用雨污分流制。雨水由雨水管网汇集后就近排入河道。区内所有用户的生活污水需排入污水管，工业污水在达到排放标准后排入污水管，之后由泵站送入园区污水处理厂集中处理，尾水排入吴淞江。 水处理：苏州工业园区现有污水处理厂2座，污水综合处理厂1座，规划总污水处理能力90万立方米/日，现总处理能力为35万立方米/日，建成3万吨/日中水回用系统。园区乡镇区域供水和污水收集处理已实现100%覆盖，污水管网683km，污水泵站43座。 本项目所在的苏州工业园区界浦路63号位于园区污水处理厂污水管网收水范围之内，管网已铺设到位。本项目产生的污水可经市政污水管网排入园区污水处理厂进行处理。为此，从污水管网上分析，能保证项目投产后，污水进入污水处理厂处理。本项目废水中主要污染因子为COD、SS、NH3-N、TP。本项目废水主要为生活污水，水质简单、可生化性强，预计不会对污水厂处理工艺造成冲击负荷，不会影响污水厂出水水质的达标。 供电：园区已建成以500千伏、220千伏线路为主网架，110千伏变电站深入负荷中心，以20千伏配网覆盖具体客户。采用双回路、地下环线的供电系统，目前供电容量为486MW，多个变电站保证了设备故障情况下的系统可靠性，从而降低了突发停电的风险，供电可靠率大于99.9%。所有企业均为两路电源，电压稳定性高。 供气：目前承担苏州工业园区燃气供应的苏州港华燃气公司管道天然气最高日供气量达到120万立方米，年供氧量超过3亿立方米，管道天然气居民用户约22万户，投运通气管网长度1500公里。 供热：目前园区集中供热主要由苏州工业园区蓝天燃气热电有限公司、苏州工业园区北部燃机热电有限公司和苏州东吴热电有限公司提供。 蓝天燃气热电有限公司作为园区的主要集中供热企业之一，有燃机分厂、第一热源厂、跨塘分厂3个热源点。蓝天燃机分厂坐落于苏州工业园区三区东南部，建有2×180MW级燃气—蒸汽联合循环热电联产机组，最大对外供热能力可达250t/h，发电能力为360MW，第一热源厂建有一台德国进口的20t/h LOOS燃油锅炉，供热能力为40t/h；跨塘分厂建有二台35t/h国产锅炉，实际供热能力共为70t/h，发电能力6MW。 北部燃机热电有限公司位于苏州工业园区312国道以北，占地面积7.73公顷，于2013年5月投入运行，建设规模为2×180MW级燃气—蒸汽联合循环热电联产机组，年发电能力20亿KWh，最大供热能力240t/h，年供热能力100万吨。 苏州东吴热电有限公司位于苏州工业园区的东南部，建有三台130吨/小时循环流化床锅炉，配二台24MW抽凝式汽轮发电机组，总投资达5亿多元，已于2005年5月建成，供汽发电。采用电除尘的电站锅炉，除尘效率高达99%以上；采用高温高压参数和抽汽供热机组性能可靠、压力变动率小的自动调压系统，可以在任何时段保障热用户的用汽品质，满足热用户用汽特性的需要。投产以来，机组抽汽的供汽能力可达160-180吨/小时以上。公司目前拥有蒸汽用户30多家，年销售蒸汽43万吨，主要为苏州工业园区独墅湖科教创新区和吴中区河东工业园的外资企业、民营私营企业服务。 通讯：通信路线由苏州电信局投资建设并提供电信服务。目前已建成的通信网络可提供国际直拨长途电话、全球互联漫游移动电话、无线寻呼、国内主要城市电视和电话会议、传真通信、综合业务数字网、LAN、ADSL等公用数据网络通信业务以及DDN数字数据电路等业务。 防灾救灾：拥有专门对化工、电子等灾害事故进行处理和救助的机构和设备，并建有严密的治安管理和报警系统，技防监控实现了全覆盖。设有急救中心、外资医院和“境外人员服务24小时热线电话”，随时提供各种应急服务。 园区规划：根据苏州工业园区总体规划（2012~2030），苏州工业园区功能定位为：国际领先的高科技园区、国家开放创新试验区、江苏东部国际商务中心、苏州现代化生态宜居城市。 规划期限与范围：本规划范围为苏州工业园区行政辖区，土地面积278平方公里。本规划期限为2012-2030年，其中近期：2012-2020年，远期：2021-2030年。 人口规模：到2020年，常住人口为115万人；到2030年，常住人口为135万人。 用地规模：到2020年，城市建设用地规模为171.4平方公里，人均城市建设用地约149.0平方米；只2030年城市建设用地规模为177.2平方公里，人均城市建设用地约131.3平方米。空间布局结构：规划形成“双核多心十字轴、四篇多区异彩呈”的空间结构。 双核：湖西CBD、湖东CWD围绕金鸡湖合理发展，形成园区城市核心区。 多心：结合城际轨道站点、城市轨道站点、功能区中心形成三副多点的中心空间。 十字轴：结合各功能片区中心分布，沿东西向城市轨道线和南北向城市公交走廊，形成十字星发展轴，加强周边地区与中心区的联系。 四片多区：包括娄葑、斜塘、胜浦和唯亭街道四片，每片结合功能区又划分为若干片区。 中心体系：规划“二主、三副、八心、多点”的中心体系结构。“二主”，即两个城市级中心，包括苏州市中央商务区（CBD）、苏州东部新城中央商务文化区（CWD）和白塘生态综合功能区（BGD）。“三副”，即三个城市级副中心，即城铁综合商务区，月亮湾商务区和国际商务区。“八心”，即八个片区中心。包括唯亭街道片区中心（三个）、娄葑街道片区中心（一个）、斜塘生活区中心、车坊生活区中心、科教创新区片区和胜浦生活区中心。“多点”，邻里中心。 发展战略：以提高经济增长质量和综合竞争力为核心，围绕建设以高新技术为先导、现代工业为主体、第三产业和社会公益事业相配套的现代化工业园区的总目标，坚持中新合作，努力把园区建成具有国际竞争力的开发区。 园区产业发展方向：主导产业：（电子信息制造、机械制造、新材料等高新技术产业）将积极向高端化、规模化发展。现代服务业：以金融产业为突破口，发挥服务贸易创新示范基地优势，重点培育金融、总部、外包、文创、商贸物流、旅游会展等产业。新兴产业：以纳米技术为引领，重点发展光电新能源、生物医药、融合通信、软件动漫游戏、生态环保五大新兴产业。主要从事设计、研发、加工、生产汽车盘式制动器总成、前后驱动桥总成，销售本公司所生产的产品并提供相关售后服务；从事公司生产产品的同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套业务。 本项目选址与当地规划相容性分析： （1）与当地规划相符性： 本项目属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011）中[C3489]其他通用零部件制造。经查询《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不属于限制和禁止类。本项目位于苏州工业园区唯亭街道，项目用地为苏州工业园区规划的工业用地。因此，本项目符合国家和苏州工业园区土地利用规划的要求。 （2）与产业定位相符性： 本项目为C3489其他通用零部件制造，对照《产业结构调整指导目录（2011年本，2013年修订）》、《苏州市产业发展导向目录》（苏府[2007]129号）本项目不属于限制和禁止类；因此，本项目符合产业政策的要求。 区域环境功能： 本项目所在地环境功能属性表见下表： 表2-1 建设项目所在地环境功能属性表 编号; 项目; 内容. 1; 水环境功能区; 尾水排入吴淞江，属IV类功能区，执行《地表水环境质量标准（GB3838-2002）IV级标准》. 2; 环境空气功能区; 属二类区域，执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级标准. 3; 环境噪声功能区; 属于3类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准；. 4; 是否属基本农田保护区; 否. 5; 是否属风景名胜保护区; 否. 6; 是否属水库库区; 否. 7; 是否属煤气管道范围; 否. 8; 是否环境敏感区; 否. 9; 是否污水处理厂集水范围; 是，属于园区污水处理厂集水范围. 10; 是否属水源保护区; 否.

- 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量状况及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、辐射环境、生态环境等） 本项目位于苏州工业园区春辉路11号，本项目距离方洲公园（位于本项目东南3.7km），根据苏州工业园区监测站2017年6月5日至7日连续三天对方洲公园自动站的监测数据资料显示。详细监测结果如下： 表3-1 方洲公园自动站大气监测数据 监测时间; 监测项目(单位mg/m3). PM10; SO2; NO2. 2017.6.5; 0.032; 0.012; 0.027. 2017.6.6; 0.040; 0.012; 0.027. 2017.6.7; 0.056; 0.014; 0.038. 标准值; 0.15（24小时均值）; 0.15（24小时均值）; 0.08（24小时均值）. 由上表可以看出，监测点位的各监测因子日均值均达到了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，说明项目所在区域的环境空气质量良好，能达到环境功能区划要求。 2、地表水环境质量现状： 根据《江苏省地面水(环境)功能区划》2020年水质目标，本项目纳污水体吴淞江执行水质功能要求为Ⅳ类水。根据苏州工业园区环境监测站2016年5月13~15日的例行监测数据，监测结果如下： 表3-2 水环境质量监测结果表 单位：mg/L（pH无量纲） 调研断面; 项目; pH（无量纲）; CODCr; 氨氮; 总磷. 园区污水处理厂排放口上游500m; 浓度范围; 7.68~7.98; 15~20; 0.918~1.09; 0.07~0.12. 浓度均值; 7.86; 17; 1.021; 0.11. 超标率%; 0; 0; 0; 0. 园区污水处理厂排放口; 浓度范围; 7.64~7.75; 15~18; 1.23~1.42; 0.19~0.24. 浓度均值; 7.68; 16; 1.34; 0.21. 超标率%; 0; 0; 0; 0. 园区污水处理厂排放口下游1000m; 浓度范围; 7.59~7.66; 14~18; 1.15~1.47; 0.14~0.21. 浓度均值; 7.62; 16; 1.31; 0.17. 超标率%; 0; 0; 0; 0. 标准（Ⅳ类）; 6~9（无量纲）; 30; 1.5; 0.3. 由上表可知，本项目纳污河道吴淞江所监测的三个断面各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3038-2002）表1中Ⅳ类标准，达到《江苏省地面水（环境）功能区划》2020年水质目标和“河长制”考核要求。 3、声环境质量：企业委托苏州英柏检测技术有限公司于2018年01月04日对项目边界进行了声环境现状监测，监测点在厂界外1米处，共布设4个监测点，该项目噪声监测气象参数为：昼间：天气阴，风速2.4m/s，夜间：天气阴，风速1.9m/s。该区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，监测结果见下表。 表3-3 声环境现状监测结果一览表 监测点; 标准级别; 昼间; 达标 状况; 夜间; 达标状况. 监测值; 标准限值; 监测值; 标准限值. 东边界; 3类; 54.7; 65; 达标; 48.3; 55; 达标. 南边界; 3类; 59.1; 65; 达标; 47.7; 55; 达标. 西边界; 3类; 56.5; 65; 达标; 47.8; 55; 达标. 北边界; 3类; 57.3; 65; 达标; 49.2; 55; 达标. 从上表中可以看出，区域环境噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类的限值要求。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据苏政发〔2013〕113号文件，本项目所在地不在生态红线内。本项目厂区附近无已探明的矿床和珍贵动植物资源，没有园林古迹，也没有政府法令制定保护的名胜古迹。主要保护目标见下表。 表3-4 项目主要环境保护目标一览表 环境 要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离（米）; 规模; 环境功能. 大气 环境; 创苑; 西北; 1057; 2309户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 新唯花园; 西; 988; 798户. 金锦苑; 西; 1114; 1044户. 苏州工业园区新娄幼儿园; 西; 1373; 约400人. 水环境; 小河; 西; 100; 小河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 吴淞江; 南; 7100; 中河. 阳澄湖; 北; 3300; 大湖; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准. 声环境; 厂界; 四周; 1; ─; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准. 生态环境; 阳澄湖（工业园区）重要湿地; 北; 3500; 阳澄湖水域及沿岸纵深1000米范围68.2m2; 湿地生态系统保护二级管控区. 独墅湖重要湿地; 西南; 7800; 独墅湖湖体范围9.08km2. 金鸡湖重要湿地; 西北; 4700; 金鸡湖湖体范围6.77km2. 太湖; 西; 19000; 大湖; 苏政发〔2013〕113号-江苏省生态红线区域保护规划水源水质保护. 阳澄湖中华绒螯蟹国家级水产种质资源保护区; 东北; 3900; /; 苏州市生态红线保护区域；一级管控区. 本项目位于阳澄湖北侧，经对照《江苏省生态红线区域保护规划》和《苏州工业园区生态红线区域保护方案》，距离本项目最近的生态红线为阳澄湖重要湿地，距离本项目约3.5公里，不在江苏省及苏州工业园区划定的生态红线一、二级管控区范围内，符合江苏省及苏州工业园区生态红线区域保护规划要求。

- 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境质量标准： 1、大气环境质量：SO2、NO2、PM10执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》。 表4-1 环境空气污染物浓度限值 单位：mg/Nm3 标准; 取值表号; 标准级别; 指标; 限值; 单位. 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）; 表1; 二级; PM10; 24小时平均; 150; μg/m3. 年平均; 70; μg/m3. PM2.5; 24小时平均; 75; μg/m3. 年平均; 35; μg/m3. SO2; 1小时平均; 500; μg/m3. 24小时平均; 150; μg/m3. 年平均; 60; μg/m3. NO2; 1小时平均; 200; μg/m3. 24小时平均; 80; μg/m3. 年平均; 40; μg/m3. 《大气污染物综合排放标准详解》; 非甲烷总烃; 一次值; 2.0; mg/m3. 2、地表水质量标准：纳污水体水质保护目标执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，详见下表： 表4-2 地表水环境质量标准 水域名; 执行标准; 表号及级别; 污染物指标; 单位; 标准限值. 吴淞江; 《地表水环境质量标准》（GB3838 —2002）; Ⅳ类标准; pH; 无量纲; 6～9. COD; mg/L; 30. NH3-N; 1.5. TP; 0.3. SS; 60. - 声环境质量标准：根据《苏州市市区环境噪声标准适用区域划分规定》，本项目区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）表1中3类标准，标准值见下表： 表4-3 声环境质量标准 厂界名; 执行标准; 标准限值. 项目厂界; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 65; 55. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 污染物排放标准： - 废气排放标准 本次迁建项目产生的非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准。具体排放限值见表4-5。 表4-4 本项目废气污染物排放浓度限值表 执行标准; 污染物指标; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 无组织排放监控浓度限值mg/m3. 排气筒m; 二级; 限值. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2; 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0. 2、废水排放标准： 本项目废水排放执行《污水综合排放标准》（B8978-1996）及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）标准；污水处理厂尾水排放标准执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）表2标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1一级A标准： 表4-5 污水排放标准限值表 排放口 名称; 执行标准; 取值表号标准级别; 指标; 标准限值; 单位. 项目 厂排口; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）; 表4三级; pH; 6～9; 无量纲. COD; 500; mg/L. SS; 400; mg/L. 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）; A等级; 氨氮; 45; mg/L. TP; 8; mg/L. 园区污水处理厂排口; 《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》DB32/T1072-2007; 表2 污水处理厂Ⅰ; COD; 50; mg/L. 氨氮; 5(8)*①; mg/L. TP; 0.5; mg/L. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002; 表1 一级A; pH; 6～9; 无量纲. SS; 10; mg/L. 注：*①括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3、噪声排放标准： 本项目所在地执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，具体数值见下表。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 厂界名; 执行标准; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 项目厂界; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准; 65; 55. |
| 总量控制指标 | 总量控制因子和排放指标 1.总量控制因子： 本项目根据《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》的要求，结合本项目的水污染物总量控制因子：CODCr、NH3-N；水污染物排放考核因子为：SS、TP；大气污染物总量控制因子为非甲烷总烃。 本项目固废均得到合理处置，其总量控制指标为零。 2.总量控制指标： 本项目污染物排放及申请总量见下表。 表4-7 本项目污染物排放量汇总（t/a） 类别; 污染物名称; 原有排放量（t/a）; 本项目（t/a）; 以新带老削减（t/a）; 迁建后全厂总排放量（t/a）; 总量控制原则. 产生量 （t/a）; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）. 废气; 非甲烷 总烃（无组织）; 0.005; 0.015; 0; 0.015; 0; 0.015; 园区平衡. 废水; 废水量; 693.6; 1142; 0; 1142; 0; 1142; 纳入园区污水处理厂平衡. COD; 0.2774; 0.4568; 0; 0.4568; 0; 0.4568. SS; 0.1734; 0.2855; 0; 0.2855; 0; 0.2855. NH3-N; 0.0208; 0.0343; 0; 0.0343; 0; 0.0343. TP; 0.0042; 0.0068; 0; 0.0068; 0; 0.0068. 固废; 危险废物; 0; 0.5; 0.5; 0; 0; 0; 外排量为0，不申请总量. 一般工业废物; 0; 3; 3; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 2.805; 2.805; 0; 0; 0. 3.总量平衡途径： 水污染物：在苏州工业园区污水处理厂内平衡。 废气：大气污染物主要为非甲烷总烃，在园区内平衡。 固废：本项目固体废弃物均得到合理处置，其总量控制指标为零。 |

- 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 一、生产工艺流程简述： 图5-1 迁建项目工艺流程图 工艺说明： 车床加工：将原材料钢材、铝材（管状、板状均包含）放入数控车床中，用车刀对旋转的工件进行车削粗加工。在此过程中有废金属边角料、噪声产生；设备需定期保养及维修用到导轨油，此过程产生少量废液。 CNC加工：使用CNC机加工设备对工件进行精加工，对不符合要求的加工零件做二次加工至符合产品要求。此过程有废金属边角料、噪声产生。乳化液循环使用。乳化液使用过程会产生废气（以非甲烷总烃计）。设备定期维护用到少量导轨油，此过程产生少量废液。定期更换滤芯，此过程产生废滤芯。 铣床加工：用铣刀对工件进行铣削加工。铣削工件平面、沟槽、轮齿、螺纹和花键轴等。此过程产生废金属边角料、噪声。设备定期维护用到少量导轨油，此过程产生少量废液。 成品：人工采用专业的监测设备对产品尺寸，清洁度进行检验，合格产品擦拭后入库，擦拭过程产生废抹布；不合格工件返回CNC加工工序重新加工；合格成品外售。 主要污染工序： 1、废气 由工艺分析可知，本项目废气主要为在CNC加工过程中使用到的乳化液，乳化液循环使用，年用量为1.5t/a，其使用过程会产生油雾（以非甲烷总烃计），约占总用量的10%，即0.15t/a，CNC加工设备为密闭，废气收集率为100%，通过设备自带的滤芯过滤后在车间排放，净化效率约90%，故最终在车间内无组织排放量为0.015t/a。 则本项目废气产生及排放状况见下表。 表5-1 迁建项目无组织废气排放情况 污染物名称; 污染源位置; 产生量t/a; 排放量t/a; 面源面积m2; 面源高度. 非甲烷总烃; 生产车间; 0.15; 0.015; 760.8（50m×15.2m）; 4.5m. 3、废水 本项目无生产废水产生，迁建后员工总人数为56人，生活用水按照100L/人•天计，年工作255天，年用水总量约1428t/a。排放系数按0.8计，则生活污水产生总量约为1142t/a。迁建后本项目水污染排放情况见表5-2；本项目水平衡图见图5-2。 表5-2 本项目水污染物排放状况 来源; 废水量t/a; 污染物名称; 污染物排放量; 标准浓度限值(mg/L); 排放方式与去向. 浓度 (mg/L); 排放量(t/a). 生活污水; 1142; COD; 400; 0.4568; 500; 经市政管网排入园区污水处理厂. SS; 250; 0.2855; 400. 氨氮; 30; 0.0343; 45. TP; 6; 0.0068; 8. 图5-2 本项目水平衡图（单位t/a） 3、噪声 本项目噪声源主要为车床、CNC加工、铣床在生产过程中产生的噪声，设备噪声源强约80dB（A）采取厂房隔声、减震等措施进行降噪后，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 本项目主要噪声源及源强见下表。 表5-3 本项目噪声排放情况 序号; 设备名称; 源强 dB(A); 安装位置; 治理措施; 标准限值 dB(A). 1; 车床; 80; 车间; 隔声、减震、距离衰减; 昼间65 夜间55. 2; CNC加工; 75; 车间. 3; 铣床; 80; 车间. 4; 空压机; 75; 车间西侧. 4、固废 本项目产生的固废有：生活垃圾、废金属边角料、废滤芯、废导轨油、废抹布。 废边角料：废铁渣的产生工序为车床加工、CNC加工及铣床加工工序。年产生量约3t/a。统一收集后外售处置。 废导轨油：本项目在机器维护过程中使用少量导轨油，年使用量约为0.02t/a。作为危废委托江苏永葆环保科技有限公司处理。 废乳化液：本项目CNC加工工序使用乳化液，乳化液循环使用至发黑发黄时需定期更换，每年更换2次，废乳化液产生量约1.485t/a，作为危废委托江苏永葆环保科技有限公司处理。 废滤芯：CNC加工过程中需定期更换滤芯，年使用量约0.001t/a，作为危废委托有资质单位处置。 废抹布：项目在生产过程中使用抹布对工件进行擦拭、操作过程中产生的废抹布，年产生量约为0.02t/a，内含废乳化液，作为危废委托有资质单位进行处理。 生活垃圾：本项目生活垃圾产生量以0.5kg/人·d计，本项目新增员工为22人，年工作日为255天，所以生活垃圾产生量约2.805t/a。 企业迁建项目固废产生及排放情况详见下表。 表5-4 迁建项目副产品产生情况汇总表 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判断依据. 1; 废金属边角料; 车床、CNC加工、铣床; 固; 铝、钢; 6; √; ╳; 《固体废物鉴别标准通则》(GB34330-2017). 2; 废导轨油; 设备维护; 液; 润滑油; 0.02; √; ╳. 3; 废乳化液; CNC加工; 液; 基础油; 1.485; √; ╳. 4; 废擦拭布; 擦拭; 液; 基础油; 0.02; √; ╳. 5; 废滤芯; CNC加工; 固; 基础油; 0.01; √; ╳. 6; 生活垃圾; 办公生活; 固; 生活垃圾; 2.805; √; ╳. 表5-5 迁建项目固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 产生工序; 形态; 有害成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别及 废物代码; 估算产生量（t/a）. 1; 废金属边角料; 一般工业固体废物; 车床、CNC加工、铣床; 固; /; 《国家危险废物名录》; /; 85; 3. 2; 废导轨油; 危险废物; 设备维护; 液; 润滑油; T/I; HW08 900--249-08; 0.02. 3; 废乳化液; 危险废物; CNC加工; 液; 基础油; T/I; HW09 900-006-09; 1.485. 4; 废擦拭布; 危险废物; 擦拭; 固; 基础油; T/In; HW49 900-041-49; 0.02. 5; 废滤芯; 危险废物; CNC加工; 固; 基础油; T/In; HW49 900-041-49; 0.01. 6; 生活垃圾; 一般固废; 办公生活; 固; 生活垃圾; /; 99; 2.805. 迁建后项目固体废物处置情况见下表5-7： 表5-6 迁建后项目固体废物产生情况及处置措施 序号; 名称; 分类编号; 产生量（t/a）; 性状; 处理方案及接收单位. 1; 废金属边角料; 85; 3; 固; 收集后外售其他单位. 2; 废导轨油; HW08 900--249-08; 0.02; 液; 委托江苏永葆环保科技有限公司处置. 3; 废乳化液; HW09 900-006-09; 1.485; 液. 4; 废擦拭布; HW49 900-041-49; 0.02; 固. 5; 废滤芯; HW49 900-041-49; 0.01; 固. 6; 生活垃圾; 99; 2.805; 固; 环卫部门清运.

- 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 种类 | 排放源 |  | 污染物 | 产生浓度（mg/m3） | 产生量 | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产车间（无组织） |  | 非甲烷总烃 | / | 0.015 | / | / | 0.015 | 大气环境 |
| 水污染物 | 类型 | 水量m3/a | 污染物名称 | 产生浓度mg/L | 产生量t/a | 排放浓度mg/L | 排放量t/a |  | 排放去向 |
|  | 生活污水 | 1142 | COD | 400 | 0.4568 | 400 | 0.4568 |  | 园区污水处理厂 |
|  |  |  | SS | 250 | 0.2855 | 250 | 0.2855 |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 30 | 0.0343 | 30 | 0.0343 |  |  |
|  |  |  | TP | 6 | 0.0068 | 6 | 0.0068 |  |  |
| 固体废物 | 类别 | 名称 | 产生量t/a | 处理处置量t/a | 综合利用量t/a |  | 外排量t/a |  | 备注 |
|  | 85 | 废金属边角料 | 3 | 3 | 0 |  | 0 |  | 由原单位回收处置 |
|  | HW08 900--249-08 | 润滑油 | 0.02 | 0.02 | 0 |  | 0 |  | 委托江苏永葆环保科技有限公司处理 |
|  | HW09 900-006-09 | 基础油 | 1.485 | 1.485 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | HW49 900-041-49 | 废擦拭布 | 0.02 | 0.02 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | HW49 900-041-49 | 废滤芯 | 0.01 | 0.01 | 0 |  | 0 |  |  |
|  | 99 | 生活垃圾 | 2.805 | 2.805 | 0 |  | 0 |  |  |
| 噪声污染 | 本次迁建项目噪声源主要为新增设备车床、CNC加工、铣床设备在生产过程中产生的噪声，噪声值在80dB（A）左右。项目噪声经减振、隔声、距离衰减等降噪措施后，项目厂界外1m处噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电离和电磁辐射 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其它 | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可另附页） | 本项目不进行土建，故本项目建设不会改变厂区土地功能和结构，对生态环境基本不产生影响。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析 本项目租赁厂区内已建厂房进行生产加工，施工期仅进行简单的设备安装，没有土建施工，不产生土建施工的相关环境影响如噪声和扬尘等污染问题。

营运期环境影响分析： 1.环境空气影响分析 本项目产生的非甲烷总烃通过设备自带的滤芯过滤后在车间内达标排放，可以达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值。 （1）影响预测 根据工程分析数据，项目建成的废气污染物主要为非甲烷总烃，排放速率和浓度能达到相应的标准要求，根据初步的工程分析，选择非甲烷总烃作为确定大气环境评价等级的估算因子，参照《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）中的估算模式和推荐软件进行计算。矩形面源参数调查表见表7-1，计算结果见表7-2. 表7-1 矩形面源参数调查清单 面源编号; 面源名称; 面源起始点; 海拔高度; 面源长度; 面源宽度; 与正北夹角; 面源初始排放高度; 年排放小时数; 排放工况; 评价因子源强. X坐标; Y坐标; 非甲烷总烃. 符号; Code; Name; Xs; Ys; H0; Ll; Lw; Arc; H; Hr; Cond; Q. 单位; /; /; m; m; m; m; m; °; m; h; /; Kg/h. 数据; 1; 生产车间; 0; 0; 0; 50; 15.2; 0; 4.5; 5100; 正常; 0.0029. 表7-2 计算结果表 距离中心下风向距离D（m）; 非甲烷总烃. 下风向预测浓度（mg/m3）; 浓度占标率%. 10; 0.0002322; 0.01. 74; 0.0007751; 0.04. 100; 0.0007101; 0.04. 100; 0.0007101; 0.04. 200; 0.0005512; 0.03. 300; 0.0003305; 0.02. 400; 0.0002165; 0.01. 500; 0.0001538; 0.01. 600; 0.0001159; 0.01. 700; 9.122E-5; 0.00. 800; 7.424E-5; 0.00. 900; 6.198E-5; 0.00. 1000; 5.281E-5; 0.00. 1500; 2.903E-5; 0.00. 2000; 1.931E-5; 0.00. 2500; 1.423E-5; 0.00. 综上分析，污染物预测值和占标率均较小，可见本项目排放的大气污染物对周围大气环境质量影响较小，不会降低周围大气环境功能区别。 （2）无组织大气防护距离 本项目在CNC加工过程中，会有少量未补集废气在车间内无组织排放。故需计算大气环境防护距离和卫生防护距离。根据《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2008）和环境保护部环境工程评估中心环境质量摸拟重点实验室大气环境防护距离标准计算程序，计算无组织排放影响范围，结果如下表。 表7-3 大气环境防护距离及计算参数 污染物; 评价标准（mg/m3）; 排放速率（kg/h）; 有效高度（m）; 面源宽度（m）; 面源长度（m）; 运行结果. 非甲烷总烃; 2.0; 0.0029; 4.5; 50; 15.2; 无超标点. 根据计算结果，本项目无组织排放的废气无超标点，无需设置大气环境防护距离。 （3）卫生防护距离 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）,以厂区边界为起点，计算卫生防护距离，公式如下： 式中： Cm—标准浓度限值； L—工业企业所需卫生防护距离，m； R—有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据该生产单元面积 S（m2）计算，r=（S/π）1/2； A、B、C、D—卫生防护距离计算系数； Qc—工业企业有害气体无组织排放量可达到的控制水平，kg/h。 迁建后全厂无组织废气排放情况及防护距离见表7-4 表7-4 迁建后全厂无组织废气排放防护距离 污染源位置; 污染物; 排放速率（kg/h）; 面源 面积（m2）; 大气环境防护距离; 计算参数; 卫生防护距离（m）. Cm*（mg/m3）; A; B; C; D; L; 提级. CNC加工区; 非甲烷总烃; 0.0029; 760.8; 无超标点; 2; 700; 0.021; 1.85; 0.84; 0.089; 100. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中两种或两种以上的有害气体计算卫生防护距离在同一级别时，工业企业的卫生防护距离级别应提高一级。因此本项目经预测应设置100m卫生防护距离。项目地处工业区，卫生防护距离内无医院、学校、居民等环境敏感保护目标，满足卫生防护距离要求。针对无组织排放的废气，公司通过加强通风，确保空气的循环效率；此外，还应合理安排生产时间，加强设备密闭性，从而使空气环境达到标准要求。因此，本项目无组织废气对周围环境的影响较小，不会改变项目所在地的环境功能级别。 2.水环境影响分析 （1）废水排放情况 本次迁建项目无生产废水，迁建完成后全厂排放的生活污水排放总量为1142m3/a，生活污水通过厂区设置的排水管收集后通过市政管网直接排入园区污水管网集中处理，尾水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）表2太湖地区城镇污水处理厂主要污染物排放限值Ⅰ级标准以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入吴淞江。对纳污水体环境影响较小。 - 接管可行性 苏州工业园区污水处理厂设计总设计规模为90万吨/日，主要处理苏州工业园区内的生活污水及预处理后的生产废水。污水处理采用A/A/O除磷脱氮处理工艺，污泥处理工艺采用重力浓缩、机械脱水工艺。污水处理达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2007）污水处理厂I级标准后排入吴淞江。园区污水处理厂目前处理规模为35万t/d，实际接收废水量约28万t/d，尚有约7万t/d的富余量。本项目迁建完成后排放生活污水总量为1142t/a（约4.478t/d），仅占污水厂余量的0.0063%。因此，从废水量上看，有能力接收建设项目废水。建设项目产生的生活污水排入园区污水厂，污水水质简单，污水排放浓度COD≤500mg/L、SS≤400mg/L、NH3-N≤45mg/L、TP≤8mg/L，符合苏州工业园区污水处理厂的接管要求，废水接入污水处理厂处理水质上可行。 综上所述，建设项目废水纳入苏州工业园区污水处理厂进行处理是可行的。 3.噪声影响分析 本项目噪声源主要为车床、CNC加工设备、铣床、空压机运转噪声，根据声源的特征和所在位置，应用相应的计算模式计算各声源对各预测点产生的影响值，作为本项目建成后的声环境影响预测结果。 (1)预测模式 根据声环境评价导则的规定，选用预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。 ①室外点声源在预测点的倍频带声压级 a.某个点源在预测点的倍频带声压级 Loct(r)=Loct(r0)−20lgr/r0−ΔLoct 式中：Loct(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级； Loct(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级； r——预测点距声源的距离，m； r0——参考位置距声源的距离，m； ΔLoct——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减，其计算方式分别为： b.如果已知声源的倍频带声功率级Lw cot，且声源可看作是位于地面上的，则： c.由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的A声级LA： LA=10lgi=1n100.1Lpi−ΔLi 式中ΔLi为A计权网络修正值。 d.各声源在预测点产生的声级的合成 ②室内点声源的预测 a.室内靠近围护结构处的倍频带声压级： Loct,1=Lw⋅cot+10lgQ4πr12+4R 式中：r1为室内某源距离围护结构的距离； R为房间常数； Q为方向性因子。 b.室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级： Loct,1(T)=10lgi=1n100.1Loct,1(i) c.室外靠近围护结构处的总的声压级： Loct,1(T)=L0ct,1(T)-(Tloct+6) d.室外声压级换算成等效的室外声源： Lw oct=Loct,2(T)+10lgS 式中：S为透声面积。 e.等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lwoct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。 f.声压级合成公式 n个声压级Li合成后总声压级Lp总计算公式 Lp总＝ ③噪声预测值计算公式 L预＝L新 式中：L预＝噪声预测值； L新＝声源增加的声级； (2)预测结果 根据HJ2.4-2009“工业噪声预测模式”对本次噪声影响进行预测（以2018年01月04号监测数据为背景值），计算结果见表7-5。 表7-5 噪声预测结果 dB(A) 预测点; 贡献值; 背景值; 叠加值; 标准; 达标情况. 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜; 昼; 夜. N1; 45.45; 54.7; 48.3; 55.19; 50.12; 65; 55; 达标; 达标. N2; 48.97; 59.1; 47.7; 59.5; 51.39; 65; 55; 达标; 达标. N3; 51.47; 56.5; 47.8; 56.5; 53.02; 65; 55; 达标; 达标. N4; 52.72; 57.3; 49.2; 58.6; 54.32; 65; 55; 达标; 达标. 预测结果表明，厂界噪声背景值与贡献值叠加后依旧满足《工业企业厂界环境噪声标准》（GB12348-2008）中的3类标准，对周围环境影响较小。 4.固废影响分析 项目营运期产生的生活垃圾和各类工业固体废物实行分类收集处置和综合利用措施。危险废物由专用容器分类收集，委托有资质单位拉运处理，一般工业固废外售，生活垃圾由环卫部门统一收集处理，不会造成二次污染问题。 表7-6 固体废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别及 废物代码; 估算产生量（t/a）. 1; 废导轨油; 危险废物; 车床、铣床、CNC加工; 液; 润滑油; 《国家危险废物名录》; T/I; HW08 900--217-08; 0.02. 2; 废乳化液; CNC加工; 液; 基础油; T/I; HW08 900-200-08; 0.45. 3; 废擦拭布; 擦拭; 固; 基础油; T/In; HW49 900-041-49; 0.02. 4; 废滤芯; CNC加工; 固; 基础油; T/In; HW49 900-041-49; 0.01. 5; 废金属边角料; 一般工业固体废物; 车床、CNC加工、铣床; 固; 铝、钢; /; /; 85; 3. 7; 生活垃圾; 生活垃圾; 办公; 固; 生活垃圾; /; /; 99; 2.805. 危废外运处置前暂存于危废暂存处，再定期委托有资质的危废处置单位，根据危废转运相关规定的要求进行转运和处置。危废委外处理时，按照《危险废物转移联单管理办法》的规定，严格执行五联单制度。危险废物暂存和外运处置过程严格执行《危险废物污染防治技术政策》（环发[2001]99号）、《废弃危险化学品污染环境防治办法》（国家环保总局[2005]27号）以及国家和省有关《危险废物交换和转移管理》规定。 项目危废在厂内收集和临时储存应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》及其修改单规定，并且做到： （1）建立危险废物管理制度，在收集过程中要单独收集和临时贮存，定期委外处理。 （2）厂内应在专用室内设置危废暂存点，用于存放危废贮存容器，避免在露天堆放中产生的泄漏、渗透、蒸发、雨水淋溶以及大风吹扬等产生的二次污染；容器及容器的材质要满足防腐要求及相应强度要求，并必须完整无损。地面要做防渗、防腐处理；要注意危险废物由专业队伍安全单独运输，固废的包装容器要注意密封，以免在运输途中发生泄漏、流失，从而危害环境。 总之，本项目各类废物分类收集、分别存放，分别运输、处置、处理利用，均得到了妥善的处理或处置，不会对周围环境产生二次污染。 5、环境风险分析及风险防范措施 本项目生产过程中使用的乳化液、导轨油可燃，可能会发生火灾风险。废气收集、处理设施因管理不善等因素存在收集效率、处理效率达不到预期效率的风险。对此提出以下防范措施： - 增强工作人员的防火意识，避免明火引发火灾和爆炸事故的发生。 - 加强对废气收集设施及除尘装置的运行管理工作，定期由专人负责检查废气收集设施是否出现堵塞，废气处理设施设置监控装置，若废气处理装置故障必须立即停产检修，确保建设项目的废气处理后稳定达标排放； - 加强车间通风，加强清扫工作，避免粉尘堆积。 - 定期对厂内设备核查，杜绝跑、冒、滴、漏等废水泄露事故发生，事故状态下应控制管道进出阀门或停止生产，并迅速采取堵漏措施，更换泄露设备，防止废水泄露。 - 加强员工规范操作培训，提高操作人员的防范意识，严格执行非操作人员禁止进入生产区域； - 配备生产性卫生设施（如消声、防爆、防毒等），按《劳动法》有关规定，为职工提供劳动安全条件和劳动防护用品。 - 化学品设置专门的仓库储存，化学产品分门别类单独存放，符合国家标准对安全、消防的要求仓库四周有泄漏应急桶收集泄露物，项目厂区雨污水排口均设有可控闸阀。 - 依据《江苏省突发环境事件应急预案编制导则（试行）（企业事业单位版）》编制应急预案，并按照应急预案的要求进行定期演练。对演练过程中暴露的问题进行总结和评审，对演练规定、内容和方法进行及时的修订，也应注意总结本单位及外单位的事故教训，及时修订相关的应急预案。通过采取措施，建设项目运行后将能有效的防止泄漏、火灾、爆炸等事故的发生，一旦发生事故，依靠厂区内的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延。因此，只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，项目完工后，正常生产情况下建设项目环境风险较小。

- 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 |  | 防治措施 |  | 预期治理效果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 生产车间 | 非甲烷总烃 |  | 设备自带滤芯过滤 |  | 达标排放 |  |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD、SS、NH3-N、TP |  | 排入市政污水管网 |  | 满足园区污水厂的接管要求 |  |
| 电离辐 射和电 磁辐射 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 固 体 废 物 | 车床、CNC加工、铣床 |  | 废金属边角料 |  | 外售 | 零排放 |  |
|  | 设备维护 |  | 废导轨油 |  | 委托江苏永葆环保科技有限公司处置 |  |  |
|  | CNC加工 |  | 废乳化液、废滤芯 |  |  |  |  |
|  | 职工生活 |  | 生活垃圾 |  | 环卫部门清运 |  |  |
| 噪 声 | 车床、铣床、CNC加工设备 |  |  |  | 减震、隔声、距离衰减 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准 |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |  |
| 生态保护措施预期效果： 本项目不会对当地的生态环境产生不良影响。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论与建议 一、结论 1、项目概况 苏州翰泽精密机械有限公司成立于2011年11月9日，搬迁前位于苏州工业园区群星三路68号。主要从事生产、加工：五金机械零部件；销售：自动化设备及配件；从事生产所需原材料进口业务和自产产品的出口业务。公司于2011年10月26日获得苏州翰泽精密机械有限公司项目的环保审批意见，但未办理环保验收。公司原有职工34人，年工作255天，每天工作10小时，两班制，年运行5100小时。 2、与国家、地方政策法规及产业的相符性 本项目为“C3489其他通用零部件制造”，项目未被列入国家《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修订）》和《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）（2013年修订）》中的鼓励类、限制类和淘汰类；也未被列入《苏州市产业发展导向目录》（苏府[2007]129号文）、《苏州市当前限制和禁止供地项目目录》中淘汰类和限制类项目，《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（苏政办发[2015]118号文）中淘汰和限制类项目，属于允许类项目；对照《外商投资产业指导目录》（2015版）本项目不属于限制和禁止类。因此，项目建设符合国家和地方的相关产业政策要求。 3、与“江苏省重要生态功能区规划”政策相符性： 经核实，本项目距离最近的阳澄湖（工业园区）重要湿地直线距离3.5km，项目用地属于工业用地，不在《江苏省生态红线区域保护规划》（苏政发〔2013〕113号）关于对“苏州市生态红线区域名录”限制开发的区域中。 因此，本项目符合《江苏省生态红线区域保护规划》规定要求。 4、与《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》（2007年）相符性分析 根据《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》（2007年），阳澄湖水源地保护区划分为一级保护区、二级保护区和准保护区。一级保护区：以集中式供水取水口为中心、半径500米范围内的水域和陆域；庙泾河、傀儡湖、野尤泾水域及其沿岸纵深100米的水域和陆域。二级保护区：阳澄湖、傀儡湖、阳澄河及沿岸纵深1000米的水域和陆域；北河泾入湖口上溯5000米及沿岸纵深500米、野尤泾、庙泾河及沿岸纵深500米的水域和陆域；以庙泾河取水口为中心、半径1000米范围内的水域和陆域。上述范围内已划为一级保护区的除外。准保护区：西至元和塘，东至张家港河（自张家港河与元和塘交接处往张家港河至昆山西仓基河与娄江交接处止），南到娄江（自市区外城河齐门始，经娄门沿娄江至昆山西仓基河与娄江交接处止），上述水域及其所围绕的三角地区已划为一、二级保护区的除外；市区外城河齐门至糖坊湾桥向南纵深2000米以及自娄门沿娄江至昆山西仓基河止向南纵深500米范围内的水域和陆域；张家港河（下浜至西湖泾桥段）、张家港河下浜处折向厍浜至沙家浜镇小河与尤泾塘所包围的水域和陆域。 本项目所在位置距离阳澄湖水源保护区最近距离3.5km。根据《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》本项目不在阳澄湖水源保护区范围内。另外，本项目废水纳入工业园区污水处理厂处理，尾水排入吴淞江，对阳澄湖水源保护区基本无影响。 对照《江苏省生态红线区域划分与保护》（苏政发[2013]113），本项目距离阳澄湖（工业园区）重要湿地保护区二级管控区最近距离为3.5km，距离金鸡湖重要湿地和独墅湖重要湿地二级管控区距离分别为4.7km和7.8km，不在以上保护区管控区范围内，因此本项目建设与《江苏省生态红线区域划分与保护》相符。 因此，本项目符合《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》（2007年）要求。 5、项目地区的环境质量与环境功能相符性 项目所在地区的空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，吴淞江水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，区域噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求，环境质量现状较好。 6、与《江苏省太湖水污染防治条例》、《太湖流域管理条例》相符性分析 本项目距太湖约19.0公里，属于太湖三级保护区。《江苏省太湖水污染防治条例》第四十五条规定三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含氮、磷等污染水体的企业和项目； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造田； （八）违法开山采石或者破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。 本项目属于太湖流域三级保护区，根据《江苏省太湖水污染防治条例》(2012年修订)，所在区域禁止新建、改建、扩建排放含磷、氮等污染物的企业和项目，本项目建成后，无生产废水（不产生非生活源的氮磷废水）产生及排放，生活污水经市政污水管网排入园区污水处理厂，尾水排入吴淞江，符合防治条例要求。 《太湖流域管理条例》第二十八条规定：禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭。本项目不产生非生活源的氮磷废水，废液全部交于有资质单位处理。不属于以上规定的生产项目，符合国家产业政策，符合管理条例要求。 8、污染物排放达标可行性 （1）废气 本次迁建项目废气产生环节主要为CNC加工工段中产生的非甲烷总烃，非甲烷总烃经设备自带滤芯过滤处理后，产生量约为0.005t/a，对周围环境影响较小。 - 废水 本次迁建项目无生产废水产生。全厂污水排放总量为1142m3/a，主要污染物为COD、SS、氨氮、总磷，污水通过厂区设置的排水管收集后通过市政管网直接排入园区污水管网集中处理，尾水达《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）表2太湖地区城镇污水处理厂主要污染物排放限值Ⅰ级标准以及《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准后排入吴淞江。预计对纳污水体影响较小。 - 噪声 本次迁建项目噪声源主要为车床、铣床、CNC加工设备在运转过程中产生的噪声，噪声值在80dB（A）左右。项目噪声经减振、隔声、距离衰减等降噪措施后，项目厂界外1m处噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 - 固废 项目实施后，对各类固废进行了分类收集，产生的固体废弃物均能得到有效处理，不会对环境产生二次污染。 9、总量控制因子 项目固体废弃物合理处置不外排。根据《江苏省排放污染物总量控制暂行规定》的要求，结合建设工程的具体特征，确定项目的总量控制因子为： 水污染物总量控制因子：COD、氨氮，水污染物排放考核因子为：SS、总磷； 废气废气排放考核因子：非甲烷总烃。 本项目固体废物均得到有效处理处置，实现“零”排放 （2）总量控制本项目建成后污染物排放及申请总量见下表。 表8-1 迁建后全厂污染物排放量汇总（t/a） 类别; 污染物名称; 原有排放量（t/a）; 本项目（t/a）; 以新带老削减（t/a）; 全厂总排放量（t/a）; 迁建前后增减量（t/a）; 总量控制原则. 产生量 （t/a）; 削减量（t/a）; 排放量（t/a）. 废气; 非甲烷 总烃（无组织）; 0.005; 0.015; 0; 0.015; 0; 0.015; 0; 厂内平衡. 废水; 废水量; 693.6; 1142; 0; 1142; 0; 1142; 0; 纳入园区污水处理厂平衡. COD; 0.2774; 0.4568; 0; 0.4568; 0; 0.4568; 0. SS; 0.1734; 0.2855; 0; 0.2855; 0; 0.2855; 0. NH3-N; 0.0208; 0.0343; 0; 0.0343; 0; 0.0343; 0. TP; 0.0042; 0.0068; 0; 0.0068; 0; 0.0068; 0. 固废; 危险废物; 0; 0.5; 0.5; 0; 0; 0; 0; 外排量为0，不申请总量. 一般工业固体废物; 0; 3; 3; 0; 0; 0; 0. 生活垃圾; 0; 2.805; 2.805; 0; 0; 0; 0. 全厂的总量 迁建项目建成后全厂大气污染物：非甲烷总烃产生量0.015t/a。 生活废水排放总量为1142t/a，其中：COD≤0.4568t/a、SS≤0.2855t/a、NH3-N≤0.0343t/a、总磷≤0.0068t/a。 迁建完成后本项目主要噪声源为车床、铣床以及CNC加工等设备在生产过程中产生的噪声，噪声值在75-80dB（A）左右。项目噪声经减振、隔声、距离衰减等降噪措施后，项目厂界外1m处噪声值能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 项目运行后全厂产生的生活垃圾和各类工业固体废物实行分类收集处置和综合利用措施。危险废物由专用容器分类收集，委托有资质单位拉运处理，一般工业固废外售，生活垃圾由环卫部门统一收集处理，不会造成二次污染问题。 - 总量平衡途径 本项目废水污染物纳入园区污水厂总量额度范围内；非甲烷总烃由设备自带的滤芯过滤；固体废物零排放；固废合理处置不外排。 10、结论 综上所述，通过对项目所在地区的环境现状评价以及项目产生的环境影响分析，认为本项目在认真执行设计方案及环评中提出的污染防治措施后，在产品、产量、方案不变的情况下，产生的污染物对环境影响很小，从环境保护的角度分析，苏州翰泽精密机械有限公司迁建计量仪零部件等产品生产项目是可行的。 二、建议和要求 1、切实按环境影响评价的内容和环境保护部门的批复要求，落实污染防治措施，做好污染防治工作。 2、项目运营期间，注意加强车间通风，强化员工环保意识。 3、本环评表系针对项目方所提供的建设规模、生产工艺所得出的结论，如果该项目运营规模或产品结构有所变化，应由建设单位按环境保护法规的要求向环保部门另行申报。 4、加强风险防范措施，将事故发生的概率降到最低。 5、“三同时”验收要求（见下表） 表8-2 本项目环保设施“三同时”验收一览表 项目名称; 苏州翰泽精密机械有限公司迁建计量仪零部件等产品生产项目. 类别; 污染源; 污染物; 治理措施（设施数量、规模、处理能力等）; 处理效果、执行标准或拟达标要求; 环保投资（万元）; 完成时间. 废水; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TP; 通过市政污水管网排入污水处理厂; 满足接管要求; /; 与项目同时设计、同时施工、同时投入使用. 废气; 生产车间; 非甲烷总烃; 设备自带滤芯过滤; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2周界外最高浓度标准; /. 噪声; 生产车间; 噪声; 减振、隔声、距离衰减; 边界达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准; /. 固废; 危险废物; 委托江苏永葆环保科技有限公司处置; 合理处置不外排; /. 生活垃圾; 环卫部门清运; /. 一般工业固体废物; 外售; /. 绿化; 依托现有; /. 事故应急措施; 制定环境风险应急预案和管理制度，设置相应应急设施; /; /. 环境管理（机构、监测能力等）; 环境监测委托第三方社会检测机构; 有常规监督监测能力; 3. 排污口设置; 实行雨污分流、清污分流制；排污口按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（1997年9月21日）的要求进行规范化设置; 满足江苏省排污口设置及规范化整治管理办法; /. “以新带老”措施; /; /. 总量平衡具体方案; 本项目废水污染物在园区污水处理厂内平衡；大气污染物排放总量需向当地环保部门申请，在区域内调剂；固废排放总量为零; /. 区域解决问题; /; /. 卫生防护距离设置（以设施或厂界设置，敏感保护目标情况等）; 以生产车间为起算点，设置100m卫生防护距离; /. 合计; /; 3; /. 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 江苏省投资项目备案证 附件2 建设项目环境影响申报（登记）表 附件3 建设项目环评咨询建议书 附件4 租赁合同 附件5 营业执照 附件6 危废处置合同 附图1 项目地理位置图及园区规划图 附图2 项目周围500米环境保护目标图 附图3 项目平面布置图 附图4 项目区域水系图 附图5 项目卫生防护距离图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价 根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态环境影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废弃物影响专项评价 7、辐射环境影响专项评价（包括电离辐射和电磁辐射） 以专项评价未包括的可另列专项、专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 预审意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |
| 下级环境保护行政部门主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 审批意见： 公章 经办人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |